| - Квалификационный сертификат изделия Квалификационный сертификат; Произведено: Проверил:. - Схемы и рисунки настоящего руководства иллюстрируют процесс сборки и работы изделия и могут отличаться от реального изделия. - В руководстве содержится ценная информация, которая может понадобиться вам в дальнейшем, сохраните его. -11- | ДЕТСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ СКУТЕР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Перед использованием внимательно прочтите руководство пользователя Сохраните руководство для обращения в дальнейшем Модель: LQ-9981 Большая круглая фара, сигнальные огни с мелодией Задний ход Защита аккумулятора Протектор с возможностью самовосстановления |
| --- | --- |

| Питание изделия осуществляется за счет свинцово-кислотного аккумулятора с возможностью подзарядки. Не разряжайте аккумулятор полностью. Благодарим вас за выбор детского трехколесного скутера LQ-9981. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборе, работе и обслуживанию изделия во избежание травм ребенка и повреждений мотоцикла. А. Спецификации Возраст; 3-7 лет; Максимальная нагрузка; 20 кг. Аккумулятор; 6V4,5AH; Габариты; 80х36х52 см. Время зарядки; 8-12 часов; Скорость; 3 км/ч. Зарядное устройство; Вход: АС 220V, выход: DC 6V 500mA. Б. Комплектация Серийный номер; Название; Количество; Примечание. 1; Корпус; 1 набор. 2; Передняя панель; 1 шт.. 3; Руль; 1 набор. 4; Багажник; 1 набор. 5; Крепление багажника; 1 шт.. 6; Сидение; 1 шт.. -1- | - не разряжайте аккумулятор полностью, подзарядка должна вовремя производиться взрослым. Если вы собираетесь убрать мотоцикл на хранение, зарядите аккумулятор полностью и подзаряжайте каждый месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора. - Протирайте мотоцикл сухой мягкой тканью. Пластиковые детали можно полировать с использованием полироли без содержания воска. Не использовать для чистки химические вещества. Не рекомендуется мыть изделие водой с мыльным раствором, а также кататься во время дождя или снега, так как вода может повредить двигатель, электропроводку и аккумулятор. - Отключите питание и поставьте все переключатели в положение OFF (ВЫКЛ), если изделие не используется или находится на хранении. - Не использовать предохранители, кроме рекомендованных изготовителем. - Не вносите изменений в конструкцию изделия, электропроводку. Ремонт и осмотр изделия должен проводиться профессионалами. -10- |
| --- | --- |

| Мотоцикл едет, но звук и свет не работают; - Переключатель звука и света исправен?; Нет – замените переключатель. Да – см. п. 2.. 2. Провода и соединители от руля до аккумулятора исправны?; Соединения проводов должно быть прочными.. Колеса не крутятся; - Приводное колесо поворачивается?; Да – поставьте мотоцикл на землю и попробуйте еще раз. Нет – см. п. 2.. - Проверьте коробку передач – не повреждены ли передачи?; Да – замените коробку передач.. Мотоцикл часто останавливается во время движения; - Мотоцикл перегружен?; Да – максимальная нагрузка 20 кг.. - На дороге много неровностей?; Да – кататься на мотоцикле следует на ровной дороге.. - Свободно ли поворачиваются колеса?; Нет – отремонтируйте колеса и/или оси.. Если вы не нашли ответа на свои вопросы, обратитесь к нашему агенту. З. Обслуживание - Основные части мотоцикла необходимо осмотреть до сборки. Запрещается использование, если аккумулятор, зарядное устройство, проводка, розетки, корпус и прочие части повреждены или неисправны, если болты закручены неплотно или существуют другие потенциальные угрозы безопасности - вплоть до их устранения всех неполадок. - Смазывайте металлические части мотоцикла небольшим количеством смазки после продолжительного использования, чтобы избежать износа деталей и появления ржавчины. - Держите мотоцикл вдали от открытого огня и не оставляйте на долгое время под прямыми лучами солнца. Не храните изделие в перевернутом или наклонном виде. В дождливое время года накрывайте изделие непромокаемой тканью или храните в помещении. - Храните изделие вдали от источников тепла (электроплит, обогревателей), т.к. пластиковые детали могут оплавиться во время зарядки. Не храните изделие вблизи легковоспламеняющихся веществ. -9- | 7; Секция световых сигналов; 1 набор. 8; Ветровое стекло; 1 набор. 9; Приборная панель; 1 шт.. 10; Переднее крыло; 1 шт.. 11; Колпак переднего колеса; 2 шт.. 12; Переднее колесо; 1 шт.. 13; Передняя ось; 1 шт.. 14; Зарядное устройство; 1 шт.. 15; Руководство пользователя; 1 шт.. 16; Пластиковый гаечный ключ; 1 набор. В. Процесс сборки Сборка мотоцикла осуществляется взрослым примерно за 10 минут. Вам понадобится: отвертка (самодельная) Не позволяйте детям играть с мелкими деталями, есть опасность попадания в дыхательные пути. Перед сборкой проверьте количество частей и комплектацию. Сразу уберите пластиковые элементы упаковки, не давайте их детям, чтобы избежать удушения. - Сборка переднего колеса; - Наденьте колпаки с обеих сторон колеса. - Вставьте переднюю ось в специальные отверстия вилки. - Наденьте шайбы с обеих сторон колеса. - Наденьте шайбы с обоих концов передней оси. - Закрутите гайки пластиковым гаечным ключом.. -2- |
| --- | --- |

| - Наденьте крыло на рулевую ось в передней стороны; - Сборка переднего крыла. - Сборка переднего крыла, приборной панели и ветрового стекла; - Закрепите ветровое стекло на рулевой группе тремя шайбами и саморезами. - Закрепите рулевую группу на рулевой оси тремя шайбами 3х10 и саморезами. - Поместите приборную панель на рулевую группу, как показано на рисунке и закрепите.. -3- | Ж. Проблемы и решения Проблема; Возможные причины; Способы решения. Двигатель не работает.; - Предохранитель перегрузки сработал? (Находится под сидением); Да – Мотоцикл перегружен или использовался не по назначению. Работа двигателя будет восстановлена автоматически через 5-20 минут. Нет – см. следующий пункт.. - Правильно ли подсоединена педаль газа?; Нет – отремонтируйте педаль газа. Да - см. следующий пункт.. - Плотно и приварена проводка к входам двигателя?; Нет – приварите проводку; да - см. следующий пункт.. - Плотно ли присоединены провода к двигателю?; Нет – соедините провода. Да - см. следующий пункт.. - Работает ли двигатель, если он подсоединен к аккумулятору напрямую?; Нет – замените двигатель. Да – проводка требует профессионального ремонта. Обратитесь в центр обслуживания или к нашему агенту/дилеру.. Мотоцикл не едет вперед или назад.; - Проверьте вольтаметром переключатель Вперед/Назад. Исправен ли он?; Нет – замените переключатель. Да - см. следующий пункт.. - Правильно ли соединены проводка и переключатель Вперед/Назад?; Нет – соедините провода. Да – проводная панель неисправна. Обратитесь к нашему агенту/дилеру.. Мотоцикл едет слишком медленно.; - Заряд аккумулятора превышает 6В?; Нет – зарядите аккумулятор. Да - см. следующий пункт.. - Увеличится ли скорость, если двигатель подсоединить напрямую к аккумулятору?; Да - проводная панель неисправна. Обратитесь к нашему агенту/дилеру. Нет - см. следующий пункт.. Аккумулятор не заряжается; - Соединители аккумулятора прилегают неплотно или не подключены?; Да - соедините провода. Нет - см. следующий пункт.. - Нагревается ли аккумулятор во время зарядки?; Нет – Зарядное устройство неисправно, замените его.. -8- |
| --- | --- |

| - Аварийный сигнал звучит при нажатии кнопки аварийного сигнала; музыка звучит при нажатии кнопки включения музыки. - Мотоцикл едет вперед или назад в соответствии с положением переключателя Вперед/Назад. - Разъем зарядки: прочтите пункт Г. Зарядка.. Е. Схема проводки -7- | - Вставьте провода светового сигнала через отверстия в багажнике. - Закрепите световой сигнал двумя шайбами 3х10 и саморезами. - Зафиксируйте крепление багажника четырьмя шайбами 3х10 и саморезами. - Соедините две части багажника, как показано на рисунке. - Соедините провода светового сигнала и провода корпуса. - Вставьте багажник и тормоза в пазы на корпусе. - Зафиксируйте двумя шайбами 3х10 и саморезами.; - Сборка багажника и тормозов. - Сборка рулевой секции; - Вставьте болт в отверстие корпуса. - Закрутите болт по часовой стрелке пластиковым ключом.. - Подведите красный провод к соединителю аккумулятора с красной отметкой. - Подведите черный провод к соединителю аккумулятора с черной отметкой. - Закрепите сидение саморезом 4х12. - Важно! Сборка завершена. Зарядите аккумулятор перед использованием.; - Сборка сидения и подведение проводов к соединителям аккумулятора. -4- |
| --- | --- |

| Г. Зарядка. Важно! Данное изделие имеет функцию защиты во время зарядки. Во время зарядки другие функции не работают. - Питание изделия должно быть выключено во время зарядки. - Перед первым использованием аккумулятор заряжается 4-6 часов. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 10 часов. - Если скорость мотоцикла гораздо ниже нормы, требуется подзарядка. - Каждый раз после использования заряжайте аккумулятор в течение 8-12 часов. Никогда не оставляйте аккумулятор в сети дольше 20 часов. - Вставьте вилку зарядного устройства в разъем зарядки, как показано на рис. 7. - Вставьте другую вилку зарядного устройства в стенную розетку. - Не вставляйте в разъем металлические предметы во избежание короткого замыкания и повреждения разъема. -5- | Д. Рекомендации по использованию Меры безопасности: Объясните нижеописанные меры безопасности своему ребенку и его товарищам, убедитесь, что дети их поняли. - Не оставляйте детей без присмотра на мотоцикле. - Езда на мотоцикле разрешается только в защитном шлеме. - Ребенок на мотоцикле должен находиться обутым. - Ездить на мотоцикле разрешается только в сидячем положении. - Кататься на мотоцикле разрешается только в безопасном месте: в саду, на детской площадке. - Кататься на мотоцикле разрешается только на ровной, твердой поверхности. Не катайтесь на мотоцикле в опасных местах, таких как: А. По ямам, на краю оврагов, вблизи рек, на газоне, на подъеме или спуске. Б. На шоссе, на проезжей части, в пешеходной зоне. В. В местах с большим количеством препятствий. Это может окончится травмами или повреждениями мотоцикла. Г. Прочих опасных местах. - Кататься на мотоцикле разрешается только в дневное время, не разрешайте детям кататься в сумерках, так как дети не знают, как вести себя при появлении внезапных препятствий или авариях. - Не разрешается кататься на мотоцикле на улице во время дождя или снега. - Переключать скорость можно только при полной остановке мотоцикла. - Соблюдайте возрастные и весовые ограничения, не перегружайте мотоцикл, не сажайте на него малолетних детей. - Не меняйте конструкцию мотоцикла или проводки. - Регулярно проверяйте соединения проводов. - Проверяйте состояние всех частей мотоцикла во избежание непредвиденных ситуаций. - Не позволяйте детям дотрагиваться до колес и подходить близко к движущемуся мотоциклу. -6- |
| --- | --- |